顺和煤矿矿用隔爆型电缆接线盒

技术规格书

编制单位：机电科

编    制：

审    核：

机电副总：

日    期：2025年11月10日

顺和煤矿矿用隔爆型电缆接线盒

技术规格书

一、项目简介及使用地点

顺和煤矿需购置一批矿用隔爆型电缆接线盒，用于煤矿井下采掘工作面。

二、货物名称及供货范围

| 序号 | 名称 | 规格型号(参考型号) | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤矿用隔爆型低压电缆接线盒 | BHD2-20/127-6G | 个 | / | 钢板制成 |
| 2 | 煤矿用隔爆型低压电缆接线盒 | BHD2-40/660（380）-4G | 个 | / |  |
| 3 | 煤矿用隔爆型低压电缆接线盒 | BHD2-100/1140（660）-4G | 个 | / |  |
| 4 | 煤矿用隔爆型低压电缆接线盒 | BHD2-200/1140（660）-4G | 个 | / |  |
| 5 | 煤矿用隔爆型低压电缆接线盒 | BHD2-400/1140（660）-4G | 个 | / |  |
| 6 | 煤矿用隔爆型高压电缆接线盒 | BHD2-500/3.3-2G | 个 | / |  |

三、主要部件（设备）配置要求

1.接线盒必须为钢板制成，接线盒内、外表面应先涂防锈漆，然后内表面均匀地涂耐弧漆，外表面涂磁漆。

2.接线盒内不同电位的导电零件之间、导电零件与壳体等接地体之间的电气间隙和爬电距离，在考虑正确接线后应符合GB 51145-2015中的相关规定。

3.接线盒内安装在绝缘座上的连接件底部应采用环氧树脂等绝缘材料灌封；绝缘瓷座与金属壳体之间设有防震垫，防止碰撞后绝缘瓷座破裂。

4.接线盒隔爆接合面的粗糙度应不大于6.3µm，隔爆接合面应采取防锈措施，如电镀、磷化、涂防锈油等，但不准涂油漆。接线盒上所有黑色金属零部件均应采取防腐蚀措施。

5.馈电开关防爆结合面上的透孔连接螺栓，紧固后统一露出2扣,螺栓旋入有效长度不得小于螺栓直径的1.5倍；螺栓上均需标有强度等级，螺栓强度等级不低于4.8。

6.接线盒隔爆外壳的紧固件应采取防松措施，紧固螺栓头部直径应不小于弹簧垫圈外径，弹簧垫圈质量可靠，到矿抽查不得出现失弹。配套实心密封圈、弹垫、挡板、挡圈符合相关规定。

7.额定电流为100A及以上的接线盒必须采用压盘式喇叭嘴，且压线板螺栓长度要大于压盘式喇叭嘴的直径。额定电流为400A的接线盒，四个压盘式喇叭嘴直径不得小于φ87mm。接线盒喇叭嘴为旋入式的，其最小扣数不得小于12扣，旋入深度不小于6扣。

8.接线盒隔爆结合面的最小有效长度L，螺栓通孔边缘至隔爆结合面内缘的最小有效长度l和隔爆结合面的最大间隙（或直径差）i须符合MT 429-2008标准中的要求。

9.接线盒所带弹性密封圈应为实心，其宽度和厚度在正常使用情况下应满足防爆性能的要求；其材料的硬度应满足邵氏硬度45-50度，经弹性密封圈材料老化试验后，其硬度变化量应不超过20%。

10.接线盒隔爆外壳经静压试验（水压试验）和冲击试验后，不得产生影响防爆性能的变形或损坏；经内部点燃不穿爆试验时，不应传爆。

11.接线盒外壳明显处应设置清晰的永久性铜质或不锈钢铭牌以及凸纹标志“EXdⅠ”、煤矿安全标志“MA”和“严禁带电开盖”警告牌，并可靠固定。“EXdⅠ”、煤矿安全标志“MA”及铭牌内容必须采用钢印印在铭牌上面。

12.接线盒应设有内、外接地装置，并设有明显标识；腔内不得有尖锐边角，防止施工时造成伤害。

四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

卖方应提供以下资质文件：营业执照、有效的矿用产品安全标志证书、防爆合格证、生产许可证、产品合格证（内容包括制造单位、产品名称、规格型号、制造日期或生产批号）等。

五、货物使用环境及范围

1.环境气压：86kPa～110kPa；

2.环境温度：-20～+40℃；

3.环境空气最大相对湿度不超过95％（当环境温度为25℃时）；

4.具有甲烷爆炸性气体混合物的煤矿井下；

5.无直接滴水、无显著摇动和剧烈冲击振动的环境；

6.污染等级：3级；

7.安装类别：Ⅲ。

六、货物适用标准

MT 429-2008  煤矿用隔爆型低压电缆接线盒

MT/T 1100-2009 煤矿用隔爆型高压电缆接线盒

GB 3836.1-2021 爆炸性气体环境用电气设备第1部分：通用要求

GB 3836.2-2021 爆炸性气体环境用电气设备第2部分：隔爆型 “d”

MT/T 661-2011  煤矿井下用电器设备通用技术条件

GB 51145-2015 煤矿电气设备安装工程施工与验收规范

《河南省煤矿防爆电气性能检查细则》

其他国家及行业相关执行标准规定，如有最新版本的规范标准，应按最新版本执行。

七、质量及验收要求

1.接线盒做工工艺良好。外壳不得裂纹、开焊现象；紧固螺栓螺纹清晰、无乱扣现象；螺栓强度符合要求，且同一用途规格型号保持一致；防爆腔内壁不得有气泡、沙眼等缺陷，防爆面不得有损伤或沙眼等，防爆间隙等符合《河南省煤矿防爆电气性能检查细则》要求。

2.器件内外有合格的防锈措施，器件灵活完好、无缺失。

3.铭牌、防爆标志、煤安标志等齐全且固定清晰可靠。

4.铭牌、防爆标志、煤安标志内容必须采用钢印印制。

5.在批量中进行抽样检查，每种抽样2～3个开盖检查确认，不符合上述规定退货。

八、服务及质保要求

1.卖方应向买方及时提供货品。到货后，买方对产品进行验收，若产品验收合格则给予签收，否则，予以退货。

2.在产品使用过程中出现紧急情况，卖方接到电话或传真后1小时内提供处理方案，需到现场的应在24小时内到达处理。

3.自设备通过验收之日起，质保期一年，产品质保期内出现质量问题，卖方须免费给予更换，相关费用由卖方承担。

九、运输及包装要求

采取有效措施做好产品的防护，以防在运输和装卸过程中损坏产品。

十、供货方须提供技术资料要求

供货方必须提供出厂时的设备性能测试报告、产品合格证、煤安证、防爆合格证。

十一、其他

当产品发生因制造质量或资质认证等方面问题时，责任由卖方承担。

技术联系人：王珂          电话：03705193442   19837053996

邮箱：673409071@qq.com