顺和煤矿视频压缩管理软件项目技术规范书

一、项目简介及使用地点

顺和煤矿现有工业视频监控平台采用海康威视综合安防管理平台，地面安防系统部署200路摄像仪，按照永煤公司相关要求地面安防视频存储不小于40天，物资验收不小于1年存储，当前设备不能满足要求。

永煤公司顺和煤矿

二、货物名称及供货范围

| 序号 | 名称 | 参考规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频压缩编码器 | Arc-Video-Converge-8607 | 套 | 1 | 含安装调试 |
| 2 | 视频压缩板卡 | Arcvideo iMEC 5500 MINI | 块 | 14 | 含安装调试 |

三、主要部件（或设备）配置要求

（一）视频压缩编码器

1. 设备可通过压缩板卡热插拔方式，扩展至400路并发压缩能力，可在线扩容，设备运行不中断；

2． 机架式，配置双电源，2个千兆网口，2个万兆网口，具备丰富的硬件接口，如VGA、HDMI、USB、音频输入/输出等；

3． 支持额外的硬盘插槽，以满足本地存储备份或系统过渡需求；

4． 多台设备可集群组网，共享主备冗余，单台或多台设备故障时，集群内其它设备能够继续提供服务，自动完成任务迁移，设备内部的多个压缩板卡也支持算力单元备份，算力单元异常时，自动切换备用单元；

5． 支持H.264/H.265视频格式，支持最高4K分辨率，帧率最高支持120帧，支持RTSP、RTMP、ONVIF、GB28181协议接入；

6． 支持接入海康、大华、宇视等主流设备的视频流进行压缩，并可对海康、大华、宇视等主流摄像机设备进行远程云台控制；

7. 支持对海康、大华、宇视等主流NVR设备获取历史流，可拖动时间轴随机播放，并可进行暂停、播放、2 倍速、1/2倍速播放等操作；

8． 支持RTSP、RTMP、ONVIF、GB28181协议输出，支持视频流以RTMP/RTSP/UDP组播协议对外推流；

9． 压缩配置多种压缩模式，包括画质均衡压缩、智能感知压缩、定码率压缩，支持自动识别画面中的人脸、人体、车牌、机动车、非机动车，以对其关键区域进行画面保护；

10． 支持音频延时配置，支持音频编码格式、码率、采样率配置；

11． 支持预设编码配置功能，可显示压缩输出视频的压缩模式、压缩等级、视频编码格式、分辨率、帧率、GOP（I 帧间隔）、音频编码格式和实时压缩倍率等信息；

12． 支持人脸感知压缩，以保障压缩后不影响AI检出率；

13． 画面质量无明显损失情况下，24小时平均压缩比，达到10-20倍；

14． 设备自带流媒体转发，以及Web管理平台功能，支持实时视频预览，提供视图保存、资源搜索、轮询监看、分屏预览功能，以及视频录制、录像回看功能；

15． 支持按需对视频进行还原，可对质量退化的背景图像进行重建或恢复到原始背景图像，以满足特定政策要求；

16． 设备需满足GB16796-2009安全防范报警设备的安全试验要求，包括绝缘电阻试验、泄露电流试验、抗电强度试验。

（二）视频压缩板卡

1.支持以热插拔方式，扩展视频压缩编码器处理性能；

2.ARM架构处理器；

3.单张板卡支持16路1080P视频并发压缩；

4.支持H.264/H.265视频格式，支持最高4K分辨率；

5.视频压缩前和压缩后文件大小比值大于10倍的情况下，峰值信噪比PSNR大于32db；

6.压缩后的监视图像画面信息不应有明显的缺损，物体移动时图像边缘不应有明显的锯齿状、拉毛、断裂等现象。

四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

1. 系统检验报告；（投标时提供）

2. 出厂检验报告；（交货时提供）

3. 产品合格证；（交货时提供）

4. 为保证矿井的合法权益，保证投标方更清楚、彻底了解矿井系统架构部署，更真实、合理的报价，投标方可自行到矿进行现场勘察、交流。

五、货物使用环境及范围

系统中用于机房、调度室的设备，应能在下列条件下正常工作：

1. 环境温度：-10°C～40°C；

2. 相对湿度：20%～70%；

3. 温度变化率：小于10°C/h；

4. 大气压力：80kPa～106kPa。

5. 地面设备交流电源应符合下列要求：

6. 额定电压：220V，允许偏差-10%～+10%。

六、货物适用标准

1． 遵循标准：应遵循国家及行业相关的信息技术标准、安全标准和规范。

2． 可维护性：系统设计应具有良好的可维护性，便于后续的升级、维护和优化工作。

3． 文档化：提供完整的技术文档和用户手册，包括系统操作手册、电脑端和移动端应用手册等。

七、质量及验收要求

1. 设备再出厂前进行严格的测试、检验，并提供产品的各种资质，如产品合格证、使用说明书等出厂随机资料，以便进行货物验收；

2. 设备到货后，双方共同进行设备到货验收，根据合同约定，查验包装、产品、型号、数量，签字确认；

3. 合同签订后在10天内完成供货，特殊情况需根据矿要求时间供货。

八、安装、调试要求

1. 安装指导: 设备到货经双方验收合格后，由厂家安排专人对产品进行安装指导以及培训；

2. 使用指导：在产品试用及使用之前,针对产品的使用方法及注意事项进行指导培训；

3. 系统试运转：在试运转期间，系统出现故障、设备出现异常， 厂家应立即提出解决方案、立即处理，并排除故障，保证系统的正常 使用及运行；

4. 安装、调试期间厂家必须保证工程技术专业人员驻矿，并服从矿方安排。

九、服务及质保要求

9.1服务承诺：

1. 设备及系统出现问题时，厂家在接到电话30分钟内有响应，若电话中不能解决，及时联系服务人员将在24小时内赶至现场处理故障；

2. 负责调试，并免费提供技术培训及技术支持；

3. 对每件用户反馈的产品质量问题及处理结果及时反馈；

4. 提供的硬件售后服务执行国家“三包”政策，设备软件实行终身远程维护，产品质保期为设备调试合格5年；

5. 在质保期过后，提供终身免费运维及更新服务，确保系统功能满足上级公司和上级监管部门要求。

6. 无偿协助第三方进行系统融合。

9.2人员培训：

1. 培训内容包括与应用系统相关的软件模块、系统功能应用、系统配置、管理、运维、功能配置与开发培训、项目管理方法、业务流程梳理方法的培训等项目，中标方应提供培训计划、培训课程概述（大纲）、培训的目的等，培训时中标方应提供相关的中文培训资料；

2. 中标方应提供贯穿项目全过程的培训服务，针对不同阶段、不同角色、不同的需求组织多种形式的培训，如课堂培训、实战培训、自助学习多媒体课件等，实现知识转移，以便使用户全面掌握系统功能、特点和必要的运维知识，保障系统长期稳定地运行。

十、运输及包装要求

1. 由专人负责货物的运输管理，负责将货物送至指定地点，相关运输费用由中标方承担；

2. 包装保证设备及各部位不存在碰撞、损伤等现象，包装物不得回收。

十一、供应商须提供技术资料要求

1. 中标方应提供项目所涉及设备的产品质量检验合格证2套，检验报告1份，装箱单、交货明细；

2. 项目所涉及设备应出具产品的原厂原件证明；

3. 当项目施工完成后，厂家负责提供系统维护所需的全部技术资料；

4. 其他应提交的相关资料及证明。

十二、项目商务和技术响应书

视频压缩管理软件项目商务和技术响应书

报名供应商（盖章）:                               日期：     年   月   日

| 序 号 | 物资名称及参考型号 | 主要配置参数要求 | 投标品牌、型号及参数 | 是否响应（如完全响应，请在此栏注明“完全响应技术要求”，如有偏离，请清晰描述偏离情况。） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频压缩编码器（Arc-Video-Converge-8607） | 1. 设备可通过压缩板卡热插拔方式，扩展至400路并发压缩能力，可在线扩容，设备运行不中断； 2． 机架式，配置双电源，2个千兆网口，2个万兆网口，具备丰富的硬件接口，如VGA、HDMI、USB、音频输入/输出等； 3． 支持额外的硬盘插槽，以满足本地存储备份或系统过渡需求； 4． 多台设备可集群组网，共享主备冗余，单台或多台设备故障时，集群内其它设备能够继续提供服务，自动完成任务迁移，设备内部的多个压缩板卡也支持算力单元备份，算力单元异常时，自动切换备用单元； 5． 支持H.264/H.265视频格式，支持最高4K分辨率，帧率最高支持120帧，支持RTSP、RTMP、ONVIF、GB28181协议接入； 6． 支持接入海康、大华、宇视等主流设备的视频流进行压缩，并可对海康、大华、宇视等主流摄像机设备进行远程云台控制； 7. 支持对海康、大华、宇视等主流NVR设备获取历史流，可拖动时间轴随机播放，并可进行暂停、播放、2 倍速、1/2 倍速播放等操作； 8． 支持RTSP、RTMP、ONVIF、GB28181协议输出，支持视频流以RTMP/RTSP/UDP组播协议对外推流； 9． 压缩配置多种压缩模式，包括画质均衡压缩、智能感知压缩、定码率压缩，支持自动识别画面中的人脸、人体、车牌、机动车、非机动车，以对其关键区域进行画面保护； 10． 支持音频延时配置，支持音频编码格式、码率、采样率配置； 11． 支持预设编码配置功能，可显示压缩输出视频的压缩模式、压缩等级、视频编码格式、分辨率、帧率、GOP（I 帧间隔）、音频编码格式和实时压缩倍率等信息； 12． 支持人脸感知压缩，以保障压缩后不影响AI检出率； 13． 画面质量无明显损失情况下，24小时平均压缩比，达到10-20倍； 14． 设备自带流媒体转发，以及Web管理平台功能，支持实时视频预览，提供视图保存、资源搜索、轮询监看、分屏预览功能，以及视频录制、录像回看功能； 15． 支持按需对视频进行还原，可对质量退化的背景图像进行重建或恢复到原始背景图像，以满足特定政策要求； 16． 设备需满足GB16796-2009安全防范报警设备的安全试验要求，包括绝缘电阻试验、泄露电流试验、抗电强度试验。 |  |  |
| 2 | 视频压缩板卡（Arcvideo iMEC 5500 MINI） | 1.支持以热插拔方式，扩展视频压缩编码器处理性能； 2.ARM架构处理器； 3.单张板卡支持16路1080P视频并发压缩； 4.支持H.264/H.265视频格式，支持最高4K分辨率； 5.视频压缩前和压缩后文件大小比值大于10倍的情况下，峰值信噪比PSNR大于32db； 6.压缩后的监视图像画面信息不应有明显的缺损，物体移动时图像边缘不应有明显的锯齿状、拉毛、断裂等现象。 |  |  |
| 付款方式： 1.产品全部安装调试完成且验收合格后，出卖人应向买受人开具税率为13%的增值税专用发票。发票挂账后，分期付款。 |  |  |  |  |
| 交货期：合同签订后接通知10天内。 |  |  |  |  |
| 质保要求：质保期：提供的硬件售后服务执行国家“三包”政策，设备软件实行终身远程维护，产品质保期为设备调试合格5年。质保期内对产品质量问题免费包修、包退、包换（易损件除外）。质保期内出现的产品质量问题及改造过程中出现的技术问题，由出卖人负责更换或免费处理。质保期后出现的设备故障问题，由出卖人积极配合解决。 |  |  |  |  |
| 其他承诺的优惠条件： |  |  | （如有，请列明） |  |
| 说明：技术规格响应书中不得出现产品价格，其它严格按使用单位技术规格书要求执行。 |  |  |  |  |

十三、其他

无

十四、技术联系人及联系方式

毛新展0370-5193389，15090588709。

段  锦13781666597