顺和煤矿泥浆泵配件技术规格书

一、项目简介及使用地点

顺和煤矿拟采购一批3NBB7.5～20.0/13～5～45型煤矿用泥浆泵（BW350/13型）配件，用于该型泥浆泵的日常检修、维护保养及易损件更换，确保泥浆泵安全、可靠、稳定运行，保障矿井钻探作业正常开展。为确保配件质量、规格符合原厂技术标准，特提出如下技术要求。

二、货物名称及供货范围

| 序号 | 名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀压盘Φ136x136 | BW35-03-02 | / | 件 | 1 |  |
| 2 | 阀压盖Φ100x40 | BW35-03-03 | / | 件 | 1 |  |
| 3 | 钢球罩Φ92x72 | BW35-03-04 | / | 件 | 20 |  |
| 4 | 大阀座 | BW35-03-05 | / | 件 | 20 |  |
| 5 | 小阀座 | BW35-03-06 | / | 件 | 214 |  |
| 6 | 缸盖压板 | BW35-03-07 | / | 件 | 1 |  |
| 7 | 缸盖 | BW35-03-08 | / | 件 | 6 |  |
| 8 | 缸顶套Φ113x86 | BW35-03-09 | / | 件 | 30 |  |
| 9 | 缸套Φ100x204 | BW35-03-10 | / | 件 | 44 |  |
| 10 | 护圈 | BW35-03-11 | / | 件 | 100 |  |
| 11 | 线切割垫圈 | BW35-03-12 | / | 件 | 1 |  |
| 12 | 泵体 | BW35-03-13 | / | 件 | 1 |  |
| 13 | 出浆接头 | BW35-03-14 | / | 件 | 1 |  |
| 14 | 进浆接头 | BW35-03-15 | / | 件 | 1 |  |
| 15 | 衬套 | BW35-03-16 | / | 件 | 1 |  |
| 16 | 压盖Φ142 | BW35-03-17 | / | 件 | 1 |  |
| 17 | 安全阀弯头底座 | BW35-03-18 | / | 件 | 1 |  |
| 18 | 三通体 | BW35-03-19 | / | 件 | 1 |  |
| 19 | 压力表弯管 | BW35-03-20 | / | 件 | 1 |  |
| 20 | 阀门Φ40 | BW35-03-21 | / | 件 | 1 |  |
| 21 | 进口胶垫 | BW35-03-22 | / | 件 | 1 |  |
| 22 | 放水堵M36 | BW35-03-23 | / | 件 | 1 |  |
| 23 | 空气室 | BW35-03-24 | / | 件 | 1 |  |
| 24 | 安全阀 | BW35-04-00 | / | 件 | 1 |  |
| 25 | 安全阀壳体 | BW35-04-01 | / | 件 | 1 |  |
| 26 | 安全阀丝堵 | BW35-04-02 | / | 件 | 1 |  |
| 27 | 安全阀铁堵 | BW35-04-03 | / | 件 | 1 |  |
| 28 | 弹簧堵 | BW35-04-04 | / | 件 | 1 |  |
| 29 | 电镀弹簧 | BW35-04-05 | / | 件 | 1 |  |
| 30 | 安全阀帽 | BW35-04-06 | / | 件 | 1 |  |
| 31 | 弯头 | BW35-04-07 | / | 件 | 1 |  |
| 32 | 顶丝M12x80 | BW35-04-08 | / | 件 | 1 |  |
| 33 | 活塞杆组件 | BW35-03-01-00 | / | 件 | 10 |  |
| 34 | 活塞杆 | BW35-03-01-01 | / | 件 | 1 |  |
| 35 | 十字头拉杆 | BW35-03-01-02 | / | 件 | 20 |  |
| 36 | 活塞座 | BW35-03-01-03 | / | 件 | 20 |  |
| 37 | 活塞压紧垫Φ60 | BW35-03-01-04 | / | 件 | 1 |  |
| 38 | 活塞压盖Φ60x20 | BW35-03-01-05 | / | 件 | 1 |  |
| 39 | 活塞 | BW35-03-01-06 | / | 件 | 60 |  |
| 40 | 活塞杆螺母M20 | BW35-03-01-07 | / | 件 | 1 |  |
| 41 | 机架 | BW35-01-01 | / | 件 | 1 |  |
| 42 | 密封套 | BW35-01-02 | / | 件 | 20 |  |
| 43 | 大贝母M76x2 | BW35-01-03 | / | 件 | 1 |  |
| 44 | 压套Φ40x60x22 | BW35-01-04 | / | 件 | 1 |  |
| 45 | 尼龙垫Φ109x100x3 | BW35-01-05 | / | 件 | 1 |  |
| 46 | 挡泥板 | BW35-01-06 | / | 件 | 1 |  |
| 47 | 滴油器 | BW35-01-07 | / | 件 | 1 |  |
| 48 | 油杯支架 | BW35-01-08 | / | 件 | 1 |  |
| 49 | 冷却水箱组件 | BW35-01-09-00 | / | 件 | 1 |  |
| 50 | 水箱胶垫 | BW35-01-10 | / | 件 | 1 |  |
| 51 | 上盖板470x100x4 | BW35-01-11 | / | 件 | 1 |  |
| 52 | 滑套Φ110x120x210 | BW35-01-12 | / | 件 | 1 |  |
| 53 | 十字头Φ110x110 | BW35-01-13 | / | 件 | 1 |  |
| 54 | 十字头销轴Φ40x90 | BW35-01-14 | / | 件 | 1 |  |
| 55 | 孔卡Φ44 | BW35-01-15 | / | 件 | 1 |  |
| 56 | 连杆 | BW35-01-16 | / | 件 | 10 |  |
| 57 | 连杆轴承压盖Φ244x322 | BW35-01-17 | / | 件 | 1 |  |
| 58 | 连杆小孔铜套 | BW35-01-18 | / | 件 | 1 |  |
| 59 | 曲轴 | BW35-01-19 | / | 件 | 1 |  |
| 60 | 曲轴齿轮Z=66 | BW35-01-20 | / | 件 | 1 |  |
| 61 | 大轴承压盖Φ245 | BW35-01-21 | / | 件 | 1 |  |
| 62 | 轴齿轮 | BW35-01-22 | / | 件 | 1 |  |
| 63 | 压盖Φ186 | BW35-01-23 | / | 件 | 1 |  |
| 64 | 透盖Φ186 | BW35-01-24 | / | 件 | 1 |  |
| 65 | 大皮带轮 | BW35-01-25 | / | 件 | 1 |  |
| 66 | 压板 | BW35-01-26 | / | 件 | 1 |  |
| 67 | 上箱盖 | BW35-01-27 | / | 件 | 1 |  |
| 68 | 调心滚子轴承 | 22317(3617H) | / | 套 | 1 |  |
| 69 | 调心滚子轴承 | 22312(3612H) | / | 套 | 1 |  |
| 70 | 输入皮带轮 | BW35-02-01 | / | 件 | 1 |  |
| 71 | 压板 | BW35-02-02 | / | 件 | 1 |  |
| 72 | 离合器轴承压盖Φ130 | BW35-02-03 | / | 件 | 1 |  |
| 73 | 离合器输入轴 | BW35-02-04 | / | 件 | 1 |  |
| 74 | 离合器外壳 | BW35-02-05 | / | 件 | 1 |  |
| 75 | 离合器前盖 | BW35-02-06 | / | 件 | 1 |  |
| 76 | 离合器飞轮 | BW35-02-07 | / | 件 | 1 |  |
| 77 | 摩擦片 | BW35-02-08 | / | 件 | 1 |  |
| 78 | 压盘 | BW35-02-09 | / | 件 | 1 |  |
| 79 | 拨叉轴套30x25x34 | BW35-02-10 | / | 件 | 1 |  |
| 80 | 扳杆 | BW35-02-11 | / | 件 | 1 |  |
| 81 | 拉叉 | BW35-02-12 | / | 件 | 1 |  |
| 82 | 离合手柄 | BW35-02-13 | / | 件 | 1 |  |
| 83 | 联轴器 | BW35-02-14 | / | 件 | 1 |  |
| 84 | 支架 | BW35-02-15 | / | 件 | 1 |  |
| 85 | 小皮带轮 | BW35-02-16 | / | 件 | 1 |  |
| 86 | 离合器花键轴套Φ52x165 | BW35-02-17 | / | 件 | 1 |  |
| 87 | 离合器垫板 | BW35-02-18 | / | 件 | 1 |  |
| 88 | 支架隔套20x19x10.5 | BW35-02-19 | / | 件 | 1 |  |
| 89 | 底架 | BW35-02-20 | / | 件 | 1 |  |
| 90 | 变速箱总成 | 1700D-010 | / | 件 | 1 |  |
| 91 | 离合器分离轴承座 | 16C-02050a | / | 件 | 1 |  |
| 92 | 回位弹簧 | 16C-02052 | / | 件 | 1 |  |
| 93 | 回位弹簧钩环 | 16C-02053 | / | 件 | 1 |  |
| 94 | 分离拨叉 | 16C-02063 | / | 件 | 1 |  |
| 95 | 轴承 | 6216 | / | 件 | 1 |  |
| 96 | 轴承 | 6310 | / | 件 | 1 |  |
| 97 | 油封 | 45x80x12 | / | 件 | 1 |  |
| 98 | 油封 | 50x75x12 | / | 件 | 1 |  |
| 99 | 油封 | 90*110*12 | / | 件 | 1 |  |
| 100 | 油杯 | M10*1 | / | 件 | 1 |  |
| 101 | 钢球 | Φ46 | / | 件 | 300 |  |
| 102 | 钢球 | Φ20 | / | 件 | 1 |  |
| 103 | O型圈 | Φ90*5.7 | / | 件 | 1 |  |
| 104 | O型圈 | Φ60*3.1 | / | 件 | 1 |  |
| 105 | 压力表 | 0-16MPa | / | 件 | 1 |  |
| 106 | 双头螺柱 | M20x80 | / | 件 | 1 |  |
| 107 | 双头螺柱 | M20x90 | / | 件 | 1 |  |
| 108 | 双头螺柱 | M27x235 | / | 件 | 1 |  |
| 109 | 双头螺柱 | M27x275 | / | 件 | 1 |  |
| 110 | 双头螺柱 | M12x65 | / | 件 | 1 |  |
| 111 | 双头螺柱 | M16x60 | / | 件 | 1 |  |
| 112 | 双头螺柱 | M16x65 | / | 件 | 1 |  |
| 113 | 六角螺栓 | M24x80 | / | 件 | 1 |  |
| 114 | 六角螺栓 | M16x60 | / | 件 | 1 |  |
| 115 | 七合一 | Φ40x60x40 | / | 件 | 1 |  |
| 116 | 油封 | Φ60x90x10 | / | 件 | 1 |  |

三、主要部件（或设备）配置要求

1.泵体组（液力端）：泵体、缸套、缸顶套、活塞、大阀座、小阀座、钢球罩、阀压盘、阀压盖、缸盖、护圈等。泵体为三缸台阶式铸钢件，缸套耐磨、配合良好，活塞为唇形自封式橡胶及尼龙护垫压制而成，钢球水门及大、小阀座密封配合可靠，满足三缸单作用往复式活塞泵液力端技术要求。

2.安全阀：为能自动开闭的差动弹簧式，安装于泵头排水室法兰盘上，开启压力按原厂调定，当排水管路压力超过额定值时自动开启释放压力，起安全保护作用，压力恢复后自动关闭。

3.活塞组件：活塞杆为分段组装式，由顶杆与活塞杆组成，磨损后一般只须更换活塞杆，降低使用成本；活塞座、活塞压紧垫、活塞压盖、活塞杆螺母等配合尺寸满足原厂图纸要求。

4.机架组（动力端）：机架为泥浆泵主体，曲轴为整体铸钢结构，轴头装有调心滚子轴承（22317），曲轴三个互成120°的偏心上各装连杆，连杆小头装铜套，十字头、滑套为铸钢/铸铁件，配合尺寸满足原厂技术要求，各滑动面润滑良好。

5.传动及输入装置：离合器、变速箱总成、输入皮带轮、大皮带轮、小皮带轮、联轴器、底架等。传动平稳可靠，变速器各挡位与泵流量对应关系符合说明书规定（1~5挡流量7.5~20.0m³/h）。

6.密封件及通用件：O型圈、油封、尼龙垫、水箱胶垫等密封件材质、规格满足原厂要求，密封可靠；双头螺柱、六角螺栓、顶丝等紧固件执行相应国家/行业标准；压力表量程0~16MPa，指示准确。

四、产品结构及原理

1.产品结构

3NBB7.5～20.0/13～5～45型煤矿用泥浆泵（BW350/13型）为卧式三缸往复式单作用活塞泵，由传动装置、输入装置、机架组、泵体组、安全阀、排水装置、吸水笼头等组成，全部装于底座上构成一个整体。动力采用隔爆型电动机（或柴油机），经三角皮带输入传动装置，再经输入装置二级减速后驱动曲轴，带动活塞往复运动完成吸排泥浆。

2.工作原理

动力由电动机（或柴油机）经三角皮带输入传动装置，通过EQ140变速箱及离合器变速，经输入装置二级减速（皮带减速比2.82、齿轮减速比3.14）传入曲轴，由曲轴连杆装置将回转运动转变为拉杆的直线往复运动，带动活塞在缸套内往复运动，实现泥浆的吸入与排出。泵体高低压腔各装有三套钢球水门，钢球座由大阀座及小阀座组成；排水室法兰盘上安装安全阀，当钻孔倒塌、卡钻或排水堵塞导致排水压力突增时，安全阀自动开启释放压力，起安全保护作用。输送介质可为泥浆、清水或井下煤水。

五、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

1.供应商须提供配件出厂合格证、检验报告；

2.配件严格按照原厂图号、图纸组织生产，尺寸公差满足图纸技术要求；

3.供货时随货提供上述资质文件纸质版及电子版。

六、货物使用环境及范围

1.工作环境温度：-20℃～+50℃；

2.环境相对湿度：≤85%；

3.配件用于3NBB7.5～20.0/13～5～45型煤矿用泥浆泵（BW350/13型）煤矿用泥浆泵，输送介质可为泥浆、清水或井下煤水；

4.泵可在含沙量小于4%、杂质颗粒直径小于2.5mm的普通泥浆中正常工作；循环系统循环槽长度不得短于15m，且每隔1.5~2m设一挡泥板，泥浆沉淀池有效深度不小于1.2m；

5.煤矿井下瓦斯环境使用，相关电气部件必须符合煤矿隔爆要求。

七、货物适用标准

1.Q/SDZT003-2011《煤矿用泥浆泵》；

2.DZ/T0119-1994《地质钻探用往复式泥浆泵技术条件》；

3.GB/T9969-2008《工业产品使用说明书 总则》；

4.GB3836.1、GB3836.2 隔爆型电气设备相关标准；

5.配件配套紧固件、密封件等执行相应国家/行业标准；

6.各配件严格按照原厂图号、型号及本技术规格书要求制造，满足原厂技术标准。

八、安装、调试

1.供方提供配件安装技术指导，提供安装注意事项书面说明；

2.配件到货后，先核对图号、规格、型号与泵体实物，确认无误后再行安装；

3.易损件更换按说明书操作规程执行：更换活塞时先卸下缸套压板、压盘，用专用工具拆下活塞及活塞套；更换缸套时用专用工具将缸顶套连同水泵缸套顶出后换新；更换阀座、V型圈等按相应规程操作，更换后各配合面涂抹黄干油；

4.安装完成后先空转试验，检查各部件运转情况、音响及发热情况，各挡速度空转运转试验正常后，再带负荷试运转；

5.带负荷试运转过程中观察压力表脉动情况，若脉动量超过规定值，须停车检查原因并排除故障；

6.气温在0℃以下停泵后，须将泵体内存水放净，以免冻裂机件。

九、运输及包装要求

1.配件按类分装、标识清楚，装箱单与实物一致；

2.易损件（活塞、钢球、O型圈、密封圈等）做防磕碰、防压防护包装；

3.精密零件（曲轴、齿轮、轴承等）涂防锈油、做防潮防护包装；

4.随货技术资料单独防潮包装；

5.配件运输至顺和煤矿指定卸货地点。

十、质量及验收要求

1.配件严格按照原厂图号、型号及本技术规格书要求制造，满足原厂技术标准；

2.主要易损件材质、硬度、尺寸公差满足原厂图纸技术要求；

3.到货验收：核对配件数量、型号、图号，外观无变形、无损伤，技术资料齐全；

4.配件安装后试运转正常，泥浆泵排量、压力达到额定要求为验收合格；

5.质保期内因配件制造质量问题导致损坏的，供方免费更换；

6.涉及煤矿井下隔爆的电气部件，须取得相应煤矿安全标志证书。

7.合同签订后，接到送货通知15日内交货，设备制造厂家免费提供现场技术指导安装、调试等工作。

8.在遵守《使用操作说明书》所列的安装、调试、使用维护保养条件下，自调试运行之日起12个月，12个月内因产品质量出现问题，设备制造厂家应在接到通知2小时内作出明确答复，24小时内派专业的技术人员赶到使用现场，免费更换配件和维修。

十一、其他

1.配件规格型号以本技术规格书所附物资明细及原厂图纸为准，供货前应与泵体实物核对确认；

2.易损件按泥浆泵运行工况及磨损情况定期检查更换，确保设备安全可靠运行；

技术联系人：

技术联系人：王珂

电话：03705193442   19837053996

邮箱：673409071@qq.com