顺和煤矿主井、矸石山提升机闸瓦间隙保护系统KJT2配件技术规格书

一、使用地点：

顺和煤矿主井、矸石山提升机闸瓦间隙保护系统KJT2系统需要采购一批配件用于检修维护。

- 货物名称及供货范围

供货范围：参考供货清单（包括但不限于以下内容，应满足系统功能需要）。

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闸瓦间隙传感器 | KJT2-2Y | 件 |  |
| 2 | 偏摆传感器 | KJT2-18 | 件 |  |
| 3 | 温度传感器 | SGDT-01A | 件 |  |
| 4 | 压力传感器 | TJP-1F2-24 | 件 |  |
| 5 | 制动力矩测量装置 | KJT2-LJ | 件 |  |

三、技术要求：

1.闸间隙传感器：

工作电压范围：12～30 VDC

量程范围：0～10mm

精度：±0.01mm

输出形式：4～20mA

工作温度：-25℃～50℃

2.偏摆传感器：

工作电压范围：15～30VDC

量程范围：0～10mm

输出形式：4～20mA

工作温度：-25℃～50℃

3.温度传感器：

工作电源：24V DC

温度范围：-20℃～100℃

输出：4～20mA

4.压力传感器：

量程范围：0～14MPa

输出：4～20 mA

精度：±0.1兆帕

5.清单内未单独列明专项技术参数的各类配件、模块等设备，供货厂家须适配主井、矸石山提升机闸瓦间隙保护系统所有配件硬件接口、通讯协议、供电规格等。需完全兼容现有系统，满足整机互换、通用替换使用要求。

四、符合标准

《煤矿安全规程》（2025版）

《煤炭工业矿井设计规范》（GB 50215-2015）

《煤炭工业矿井监测监控系统装备配置标准》（GB50581-2020）

煤矿安全生产监控系统通用技术条件MT1004-2006

《信息技术设备的安全》GB4943.1-2022

《通用用电设备配电设计规范》（GB 50055-2011）

《可编程逻辑控制器编程语言标准》IEC61131-3

《电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验》GB/T 17626.3-2023

《可编程序控制器》GB/T 15969.8-2025

五、质量及验收要求

1.产品到矿后，生产厂家与矿方人员共同按技术协议要求的质量标准验收，存在的质量问题由生产厂家负责解决；

2.在设备安装之前，由买受人、出卖人共同开箱清点，对货物的外观质量、规格、数量、装箱资料进行检验，做好记录，并由双方代表会签，如发现问题，出卖人应按双方商定的意见尽快解决，以确保安装进度。

六、服务及质保要求

1.安装后，设备达到完好运行状态，运行合格之日起十二个月或到货后十八个月，免费维修服务，属于专有技术的硬件、设备必须保证终身提供备品备件与服务；

2.产品出现故障且使用人无法自行解决时，出卖人技术人员在接到通知后24小时内赶到现场；

3.出卖人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保证期内，出卖人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责，费用由出卖人负；

七、包装、运输

1.产品单独出厂时应在明显部位永久性固定的铭牌和标签，其内容如下：产品名称型号、主要技术参数、制造厂名称、制造日期及其他有效信息；

2.包装应具有防潮湿能力，并应结实可靠，防止损坏、变形以及面漆擦伤。生产厂家负责将所购买的产品送到矿内，运输过程中对设备进行防护，避免因防护不到位导致损坏；

3.重要仪表、零散件应单独包装，再装入包装箱。单独包装的零散件、部件等应有标签。

八、出卖方需提供技术资料要求

设备发货时，向使用方装置各部件随机资料，随机资料包括装置详细的使用维护说明书，部件产品合格证、装箱单、安标证、防爆证，以上所有资料均要求提供中文版。

九、交货期

接到产品使用人送货通知后10天内到货。

十、技术联系人

张晗   15737910801

主井、矸石山提升机闸瓦间隙保护系统KJT2配件

项目商务和技术响应书

报名供应商（盖章）:                               日期：     年   月   日

| 序 号 | 物资名称及参考型号 | 主要配置参数要求 | 投标品牌、型号及参数 | 是否响应（如完全响应，请在此栏注明“完全响应技术要求”，如有偏离，请清晰描述偏离情况。） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闸间隙传感器：KJT2-2Y | 工作电压范围：12～30 VDC 量程范围：0～10mm 精度：±0.01mm 输出形式：4～20mA 工作温度：-25℃～50℃ |  |  |
| 2 | 偏摆传感器：KJT2-18 | 工作电压范围：15～30VDC 量程范围：0～10mm 输出形式：4～20mA 工作温度：-25℃～50℃ |  |  |
| 3 | 温度传感器：SGDT-01A | 工作电源：24V DC 温度范围：-20℃～100℃ 输出：4～20mA |  |  |
| 4 | 压力传感器：TJP-1F2-24 | 量程范围：0～14MPa 输出：4～20 mA 精度：±0.1兆帕 |  |  |
| 付款方式： 1.产品全部安装调试完成且验收合格后，出卖人应向买受人开具税率为13%的增值税专用发票。发票挂账后，分期付款。 |  |  |  |  |
| 交货期：合同签订后接通知**天内。 |  |  |  |  |
| 质保要求：质保期：为安装调试验收合格之日起一年或货到现场满十八个月，以先满足条件者为准。质保期内对产品质量问题免费包修、包退、包换（易损件除外）。质保期内出现的产品质量问题及改造过程中出现的技术问题，由出卖人负责更换或免费处理。质保期后出现的设备故障问题，由出卖人积极配合解决。 |  |  |  |  |
| 其他承诺的优惠条件： |  |  | （如有，请列明） |  |
| 说明：技术规格响应书中不得出现产品价格，其它严格按使用单位技术规格书要求执行。 |  |  |  |  |